ЛЕКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ПО МИКРОПРОЦЕСОРНИ СИСТЕМИ

2 ВЪПРОС 	Микроконтролери от фамилията 68HC11 на Motorola – основни функционални възможности и модули

Блокова диаграма

# Разпределение на паметта при отделните режими на работа на микроконтролера

Кодиране на модификациите на контролера HC11

Преглед на различни модификации микроконтролери и техните особености:

| Motorola Part Number | ROM or EPROM | RAM | EEPROM | I/O | Timer | Serial | A/D | Temperature Range a | Bus Speed | Package | Operating Voltage | забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68HC11A0 68HC11A1 68HC11A7 68HC11A8 | 0 0 8K 8K | 256 256 256 256 | 0 512 0 512 | 22 22 38 38 | 16-bit: 3 IC, 5 OC, RTI, WDOG, Pulse Accumulator | SPI, SCI | Yes | C, V, M C | 0-2.0 MHz 0-3.0 MHz | 48 P 52 FN 64 FU | 4.5-5.5 V | buffalo-мониторна програма в ROM или EEPROM |
| 68HC11B0 68HC11B1 68HC11B8 | 0 0 8K | 256 256 256 | 0 512 512 | 22 22 38 | 16-bit: 3 IC, 5 OC, RTI, WDOG, Pulse Accumulator | SPI, SCI | Yes | C, V, M C | 0-2.0 MHz 0-3.0 MHz | 48 P 52 FN 64 FU | 4.5-5.5 V | прогр. и изтриване в EEPROM изисква външно U=19V |
| 68L11A0 68L11A1 68L11A7 68L11A8 | 0 0 8K 8K | 256 256 256 256 | 0 512 0 512 | 22 22 38 38 | 16-bit: 3 IC, 5 OC, RTI, WDOG, Pulse Accumulator | SPI, SCI | Yes | 0-70°C | 0-2.0 MHz | 52 FN 64 FU | 3.0-5.5 V | без ROM и EEPROM |
| 68HC11C0 | 0 | 256 | 0 | 35 | 16-bit: 3 or 4 IC, 4 or 5 OC, RTI, WDOG Pulse Accumulator 2 PWM | SPI, SCI | Yes | C,V,M | 0-2.0 MHz | 64 FU | 4.5-5.5 V | bez ROM |
| 68L11C0 | 0 | 256 | 0 | 35 |  | SPI, SCI | Yes | 0-70°C | 0-2.5 MHz | 64 FU | 3.0-5.5 V |  |
| 68HC11D0 68HC11D3 | 0 4K | 192 192 | 0 0 | 14 32 | 16-bit: 3 or 4 IC, 4 or 5 OC, RTI, WDOG, Pulse Accumulator | SPI, SCI | NO | C,V,M C | 0-2.0 MHz 0-3.0 MHz | 40 P 44 FN 44 FB | 4.5-5.5 V | Без АЦП |
| 68L11D0 68L11D3 | 0 4K | 192 192 | 0 0 | 14 32 | 16-bit: 3 or 4 IC, 4 or 5 OC, RTI, WDOG, Pulse Accumulator | SPI, SCI | NO | 0-70°C | 0-2.0 MHz | 40 P 44 FN 44 FB 52 PB | 3.0-5.5 V |  |
| 68HC711D3 | 4K | 192 | 0 | 32 | 16 bit: 3 or 4 IC, 4 or 5 OC, RTI, WDOG Pulse Accumulator | SPI, SCI | NO | C,V,M,C | 0-2.0 MHz 0-3.0 MHz | 40 P 40 S 44 FN 44 FS 44 FB | 4.5-5.5 V |  |
| 68L711D3 | 4K | 192 | 0 | 32 | 16-bit: 3 or 4 IC, 4 or 5 OC, RTI, WDOG, Pulse Accumulator | SPI, SCI | NO | 070°C | 0-2.0 MHz | 40 P 40 S 44 FN 44 FS 44 FB | 30-5.5 V |  |
| 68HC11E0 68HC11E1 68HC11E8 68HC11E9 | 0 0 12K 12K | 512 512 512 512 | 0 512 0 512 | 22 22 38 38 | 16-bit: 3 or 4 IC, 4 or 5 OC, RTI, WDOG, Pulse Accumulator | SPI, SCI | Yes | C,V,M C | 0-2.0 MHz 0-3.0 MHz | 52 FN 64 FU | 4.5-5.5 V | най-много EEPROM |
| 68L11E0 68L11E1 68L11E8 68L11E9 | 0 0 12K 12K | 512 512 512 512 | 0 512 0 512 | 22 22 38 38 | 16-bit: 3 or 4 IC, 4 or 5 OC, RTI, WDOG, Pulse Accumulator | SPI, SCI | Yes | 0-70°C | 0-2.0 MHz | 52 FN 52 PB 52 FU | 3.0-5.5 V |  |
| 68HC711E9 | 12K | 512 | 512 | 38 | 16-bit: 3 or 4 IC, 4 or 5 OC,RTI, WDOG, Pulse Accumulator | SPI, SCI | Yes | C,V,MC | 0-2.0 MHz 0-3.0 MHz | 52 FS 52 FN 64 FU | 4.5-5.5 V |  |
| 68HC811E2 | 0 | 256 | 2K | 38 | 16-bit: 3 or 4 IC, 4 or 5 OC, RTI, WDOG, Pulse Accumulator | SPI, SCI | Yes | C,V,M | 0-2.0 MHz | 52 FN 48 P | 4.5-5.5 V |  |

## 5 ВЪПРОС	Модул АЦП. Функционални възможности, програмиране, приложение.

Управляващ регистър на вградения ADC при микроконтролери HC11

| bit |  |  |  | Name | remark |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  |  |  | CCF - Conversion Complete Flag | CCF=1 след край на конвертирането |  |
| 6 |  |  |  | n.u | 0 |  |
| 5 |  |  |  | SCAN - Continuos Scan Control | SCAN=0 при единично измерване, SCAN=1 при измерване в цикъл |  |
| 4 |  |  |  | MULT - Multiple Channel Control | MULT=0 при работа с 1 вход, MULT=1 при работа с група входове |  |
| 3 | 2 | 1 | 0 | # CD, CC, CB, CA(кой вход се мери) |  | # група |
| 0 | 0 | 0 | 0 | От вход AN0 към изходен регистър на резултата ADR1 ($1031) |  | 1 група |
| 0 | 0 | 0 | 1 | AN1 to ADR2 ($1032) |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | AN2 to ADR3 ($1033) |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | AN3 to ADR4 ($1034) |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | AN4 to ADR1 |  | 2 група |
| 0 | 1 | 0 | 1 | AN5 to ADR2 |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | AN6 to ADR3 |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | AN7 to ADR4 |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Reserved |  | 3 група |
| 1 | 0 | 0 | 1 | reserved |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | reserved |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | reserved |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | VRH to ADR1(FF /FE) |  | 4 група |
| 1 | 1 | 0 | 1 | VRL to ADR2(00/01) |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | VRH /2 to ADR3(80/7F) |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | reserved |  |  |

6 ВЪПРОС	Сериен комуникационен интерфейс. Функционални възможности, програмиране, приложение

Схема на свързване между PC(RS232C)  и HC11(SCI)

- Регистри свързани с работата на SCI. Програмиране.

1.1 BOUD($102B) Boud rate Control Register. Управляващ рег. на скоростта на обмен.

| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCLR | - | SCP1 | SCP0 | RCKB | SCR2 | SCR1 | SCR0 |

B7	само при тестов режим;изчистване на брояча на скоростта за обмен;

B5-B4	битове за селектиране на скала за скорост на обмен;(различни в справочници)

При вътрешен такт 2MHz: 0 , 0 =125Kboud;0 , 1 = 41.67Kboud;1 , 0 = 31.25Kboud;

1 , 1 = 9600Boud

B3	само при тестов режим; тест на такта за скорост на обмен;

B2-B0	селектиране на скорост на обмен при скала 9600 boud и Е=2MHz;

| Scr2 | Scr1 | Scr0 | Boud | Scr2 | Scr1 | Scr0 | Boud | Scr2 | Scr1 | Scr0 | Boud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 1 | 1 | 1200 | 1 | 1 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | 4800 | 1 | 0 | 0 | 600 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 2400 | 1 | 0 | 1 | 300 |  |  |  |  |

  - SCCR1($102C) Serial Communications Control Register 1.

Първи управляващ сериен комуникационен регистър.

| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R8 | T8 | 0 | M | WAKE | 0 | 0 | 0 |

B7	приет 9 бит от фрейма(приемания кадър) при условие че са разрешени 9 бита

B6	9 бит при предаване на данни. Използва се и за бит по четност или нечетност;

B4	указва битове във фрейма; 0/1=8/9 бита данни;

B3	задава начин на пробуждане; 0=по idle line ; 1= по маркиран адрес;

  - SCCR2($102D) Serial Communications Control Register 2.

Втори управляващ сериен комуникационен регистър.

| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIE | TCIE | RIE | ILIE | TE | RE | RWU | SBK |

B7	разрешаващ(1) бит за прекъсвания при изпращане на данни(при TDRE=1 от SCSR);

B6	разрешаващ(1) бит за прекъсвания при приети данни(при TC=1 от SCSR);

B5	разрешаващ(1) бит за прек. при приемане на данни(при RDRF or OR=1 от SCSR);

B4	разрешава(1) прекъсвания при празна линия(при IDLE=1 от SCSR);

B3	разрешава(1)/забранява предавателя;

B2	разрешава(1)/забранява приемника;

B1	разрешава(1 контролера ‘заспива’)/забранява режим на пробуждане-WAKE-;

B0	генериране на сигнал BREAK;

  - SCSR($102E) Serial Communications Status Register.

Регистър на състоянието на сериейния комуникационен интерфейс.

| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TDRE | TC | RDRF | IDLE | OR | NF | FE | 0 |

B7	регистъра на данни на предавателя е празен(1)/пълен;

B6	предаването е приключено(1)/предавателя е зает(0);

B5	регистъра на данни на приемника е пълен(1)/празен;

B4	при свободна линия=1;B4 се нулира при четене;

B3	грешка от препълване(припокриване)=1-предишните данни не са прочетени а са приети нови данни;

B2	указва шум по линията=1. Проверка за шум се осъществява при 3кратно четене на стартовия бит ако има повече от 1 единица има шум по линията.

B1	указва грешка във фрейма=1;

  - SCDR($102F) Serial Communications Data Register.

Регистър за данни на сериейния комуникационен интерфейс.

| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |

ВЪПРОС 7	Сериен периферен интерфейс. Функционални възможности, програмиране и приложение

Схема на свързване на глвано и подчинено устройство при SPI

MISO

8bit Shift flag

8bit Shift flag

Clock Gen.

MISO

MOSI

MOSI

SCK

SCK

SS

SS

MASTER

SLAVE

+Vcc

- Регистри свързани с работата на SPI. Програмиране.

1.1 SPCR($1028) SPI Control Register. Сериен периферен управляващ регистър.

| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPIE | SPE | DWOM | MSTR | CPOL | CPHA | SPR1 | SPR0 |

B7	разрешава(1 ako SPIF=1)/забранява максата на прекъсвания;

B6	разрешава(1) SPI;

B5	тип изходи на PORTD; 0=CMOS;1=отворен дрейн;

B4	селектира режим на SPI;0=slave(подчинено у-во);1=master(главно у-во);

B3	поляритет на такта;активно високо(0)/ниско(1) ниво на такта-информацията се предава/приема по преден или заден фронт;

B2	тактова фаза; 0=преместващият такт на данните се получава от ‘или’ на SCK и SS;

1=при SS=0 могат да се предават/приемат данни без необх. SS=1-при 1 slave;

B1 B0	селектира тактова честота на SPI , задаващи коефициент на делене:

Max скорост на обмен е 1Mhz(2.1Mhz/2)

| Spr1 | Spr0 | Devide | Spr1 | Spr0 | Devide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 32 |

1.2 SPSR($1029) SPI Status Register. Сериен периферен регистър на състоянието.

| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPIF | WCOL | 0 | MODF | 0 | 0 | 0 | 0 |

B7	флаг установяване на прекъсване; Установява се при наличие на започване на приемане/предаване на информация;

B6	колизия; апаратно се установява в 1 ако в SPDR регистъра за данни се записва докато данните са в трансфер; нулиране се осъществява при прочитане на SPDR;

B4	флаг за грешка при режим;1= при откриване на повече от 1 у-ва master;

Генерира се прек.(ако е разрешено) Бит SPE=0-забрaна на SPI. Бит MSTR=0-slave у-во. Линиите на PORTD се установяват като вход чрез регистър DDRD.

1.3 DDRD($1009) Data Direction Register PortD. Регистър за посокота на данни на PORTD.

| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | SS | SCK | MOSI | MISO | TxD | RxD |

При master:

B5	0=SS е вход за детектиране на грешка от режим;1=SS е изход с общо предназначение;

B4	1=разрешаване на синхронизиращ такт по SCK-изход;

B3	1=за разрешаване на MOSI като изход ;

B2	1=за разрешаване на MISO като вход;

При slave:

B5	SS е селектиране на подчиненото устройство/не се програмира/;

B4	1=разрешаване на синхронизиращ такт по SCK-вход;

B3	1=за разрешаване на MOSI като вход ;

B2	1=за разрешаване на MISO като изход;

1.4 SPDR($102A) SPI Data Register. Регистър за данните на SPI.

| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPD7 | SPD6 | SPD5 | SPD4 | SPD3 | SPD2 | SPD1 | SPD0 |

Използва се за разположение на 8 bit данни, които ще се изпращат или са приети по SPI

9 ВЪПРОС	Вграден EEPROM. Програмиране, изтриване, запис на програма в EEPROM

Примери за програмиране/изтриване на EEPROM

- Програмиране на байт: ACCA - число за запис;IX - адрес на байта за програмиране;

LDAB	#2

STAB	$103B	;EELAT=1

STAA	0,X	; съхранява данната

LDAB	#3	;EELAT=1,EEPGM=1(19V)

STAB	$103B	;

JSR	delay_10ms	;времезакъснение за 19V

CLR	$103B	;Upp=0V, режим четене;

- Изтриване на целия/ред EEPROM(достатъчно е запис в коя да е клетка в EEPROM/реда);

LDAB	#6	;#$0E за ред

STAB	$103B	; за ред - ROW=1,ERASE=1 , EELAT=1

STAB	0,X	; адрес в EEPROM (посочва се адрес от реда)

LDAB	#7	;#$0F за ред

STAB	$103B	;ROW=1-за ред, ERASE=1,EELAT=1,EEPGM=1(19V)

JSR	delay_10ms	;времезакъснение за 19V

CLR	$103B	;Upp=0V, режим четене;

Забележка: Изтриването на целия EEPROM не изтрива CONFIG регистъра!

- Изтриване на един байт от EEPROM;

LDAB	#$16	;

STAB	$103B	; BYTE=1,ERASE=1 , EELAT=1

STAB	0,X	; IX=адрес на байта в EEPROM

LDAB	#17	;

STAB	$103B	; BYTE=1,ERASE=1,EELAT=1,EEPGM=1(19V)

JSR	delay_10ms	;времезакъснение за 19V

CLR	$103B	;Upp=0V, режим четене;

- Програмиране на CONFIG регистъра;

LDAB	#2	;

STAB	$103B	; EELAT=1

STAА	$103F	; в ACCA данни за CONFIG

LDAB	#3	;

STAB	$103B	;EELAT=1,EEPGM=1(19V)

JSR	delay_10ms	;времезакъснение за 19V

CLR	$103B	;Upp=0V, режим четене;

Запис на програма в EEPROM от режим специално зареждане.

При режим начално зареждане в ROM от адрес $BF40 се стартира програма инициализираща SCI  и изпраща състояние BREAK. Външното устройство изпраща идентификационен код и в зависимост от него се стартират програми в различно местоположение в паметта. Възможно е програмата да се модифицира с идентификационен код $80 при който едновременно при четене на данните от външното у-во те да се записват в EEPROM и след това да се  предаде управлението на адрес $B600;

-ID=FFh четат се 256байта от в.у-во и се записват в RAM от адрес 0000 и стартират след това;

-ID=00h предаване у-то на адрес $B600 (Постига се на късо Txd и RxD);

-ID=55h предава у-то на адрес $0000;

-ID=80h записват се 256 байта в EEPROM и старт от адрес $B600.

ORG	#$BF40	;

LDS	#$FF	; Инициализира стека

LDX	#$1000	; базов адрес на регистрите

LDAA	#$A2	;

STAA	BOUD,X	;зарежда надеждна скорост на обмен

CLR	SCCR1,X	;Инициализиране на SCI(формат,..)

LDAA	#$0C

STAA	SCCR2,X	;RxD(RE) и Txd(TE) се разрешават

BSET	SPCR,X,$20	;Отворен дрейн за PORTD изходи

BSET	SCCR2,X,1	;Изпраща BREAK към у-вото

BRSET	PORTD,x,1,*	;изчаква сигнал по RxD(PD0)

BCLR	SCCR2,X,1	;Нулира BREAK

BRCLR	SCSR,x,$20,*;RDRF=1 пълен регистър на данни на приемника

LDAA	SCDR,X

BNE	NoEEPROM	; ID не е 00

JMP	$B600	;при ID=00 преход на адрес $B600

NoEEPROM	CMPA	#$55	;

BNE	WRITE	; ако не е 55 преход към проц. за запис в EEPROM

JMP	$0000	;старт на програма от адрес 0000

WRITE		CMP	#$80

BNE	READ	; ако не е 80 преход към проц. За запис в RAM

LDY	#$B600	; начален адрес на EEPROM

LOOP		BRCLR	SCSR,x,$20,* ; изчаква данни

LDAA	SCDR,X	; четене на данните

WREPROM	LDAB	#2	; запис на данната в EEPROM

STAB	$103B	;EELAT=1

STAA	0,Y	; съхранява данната

LDAB	#3	;EELAT=1,EEPGM=1(19V)

STAB	$103B	;

JSR	delay_10ms	;времезакъснение за 19V

CLR	$103B	;Upp=0V, режим четене;

STAA	SCDR	;потвърждаване за обработени данни

INY		;сочи следващ адрес

CPY	#$B700	;край на записваните данни

BNE	LOOP	;преход ако не е достигнат край

JMP	$B600	;преход при край на записването

READ		CMP	#$FF	;проверка за ID=FF

BNE	RAM	;ако не е преход на $0000

LDY	#0	;начален адрес 0 в RAM

LOOP1		BRCLR	SCSR,x,$20,*

LDAA	SCDR,X

STAA	0,Y	;запис на данната в RAM

STAA	SCDR	;потвърждаване за обработени данни

INY		;нов адрес

CPY	#$100	;проверка за край

BNE	LOOP1	;ако не е достигнат края

RAM		JMP	$0000

13 ВЪПРОС	Система за прекъсване. Приоритет на прекъсванията

1. Вектори на прекъсване в SC,EM,ST режими;

2. Вектори на прекъсване в SB режим./адрес(SCI-$00C4,C6….COP-$00FD,FF – като таблицата по-горе като само сигнал  RESET($BF40) е отделен)/

## Препратки в интернет

http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/sitemap.jsp?nodeId=0

http://merchant.hibbertco.com/mtrlext/

http://www.bychoice.com/motorolaApps.htm

http://www.free.top.bg/aldeniz

http://www.mse.engineer.gvsu.edu/226/

http://www.coe.montana.edu/ee/cady/ee361/hc11lnks.htm

http://www.ee.ualberta.ca/~rchapman/ee582/books.html

http://www.landfield.com/faqs/microcontroller-faq/68hc11/

http://www.bychoice.com/motorolaApps.htm

http://www.lls.se/~mux/area66.htm

http://www.equinox-tech.com/chipdir/fam/6811