ПЕНЧО АНГЕЛОВ СТОЙЧЕВ

ТЕХНИКИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ

НА ВЪЗДУХА

ЧАСТ ПЪРВА
(МЕХАНИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ)
за студенти от специалностите

„Техника и технологии за опазване на околната среда”

„Опазване на околната среда и устойчиво развитие”

[image: image1.wmf]
Габрово, 2013

Учебникът е предназначен за студентите от специалност „Техника и тех​но​логии за опазване на околната среда” на Технически университет – Габрово. Той е написан съобразно приетата учебна програма по дисциплината „Техно​ло​гии и техника за пречистване на въздуха” в бакалавърската степен на обу​чение по спец. ТТООС. Същият материал се изучава и в подготвителното обучение за магистърската степен по спец. „Опазване на околната среда и ус​тойчиво развитие” (част първа – механично пречистване).

В учебникa са разгледани механичните методи за пречистване на замър​сени газови потоци. Особено внимание е обърнато на отстраняването на основ​ните промишлени замърсители. Разгледани са най-добрите налични техники за намаляване замърсяването на въздуха от различните видове производства.

Материалът може да бъде полезен и за работещите в областта на проек​ти​ра​нето, изграждането, експлоатацията и изследването на съоръженията и ин​ста​лациите за пречистване на газови потоци.

Авторът ще приеме с благодарност всички препоръки насочени към подо​бря​ване съдържанието и оформлението на това първо издание.

© ПЕНЧО СТОЙЧЕВ

ТЕХНИКИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА
ЧАСТ ПЪРВА
(МЕХАНИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ)
Българска

Първо издание

Рецензент: доц. д-р Христо Крачунов
Формат: 60/84/16

Печатни коли: 7
Печат: „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово; тел.: 066/860 860

express2004@abv.bg

ISBN 978-954-490-427-2

ПРЕДГОВОР

Протичането на производствените процеси в голяма част от промиш​ле​ност​та е съпътствано с отделяне на различни вредни вещества в производ​ст​ве​ните помещения, като прахови аерозоли, пушеци и дим, пара, газове и други. По-голямата част от вредните вещества биха могли сериозно да застрашат здра​вето на хората, работещи в помещението. За улавяне и ограничаване на разпространението им се изгражда вентилационна инсталация, съобразена със спе​цификата на отделяните вредни вещества. Прахът е един от най-често сре​ща​ните замърсители на въздуха в производствените помещения. Попадането на прах върху очите или кожата, вдишването му и утаяването на праховите час​тици в белите дробове би могло да провокира сериозни здравословни проб​ле​ми. Праховете благоприятстват протичането на химични реакции в атмос​фе​​рата, намаляват видимостта, възпрепятстват слънчевата радиация и др. Затова особено внимание се обръща на прахоулавянето, въпреки че само около 9 % от емитираните в атмосферата замърсявания са под формата на прах.

Въздухообменът в помещението се проектира така, че в работната зона да се осигурят хигиенните норми за микроклимат и чистота на въздуха. Не се до​пуска обединяването в обща вентилационна система на помещения, в които се отделят вредни вещества, неприятни миризми и др., с помещения, имащи зна​чи​телно по-ниска степен на замърсяване.

Разгледаните в учебника механични методи за пречистване на замърсени газови потоци и технологии за пречистване на газове имат съществено зна​че​ние за опазване чистотата на атмосферата, следователно и за здравето на всич​ки нас.

Дадените в приложенията списък на действащите нормативни документи за опазване чистотата на атмосферата и речник на специализираните термини, могат да подпомогнат по-добрата подготовка и бърза ориентация в проблемите на бъдещите специалисти по опазване на околната среда.

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР
3
Глава 1

Въведение в техниките за пречистване на газове
4
1.1. Основни понятия и дефиниции
4
1.1.1. Исторически преглед и определение за технология
4
1.1.2. Категории на производствените технологии
5
1.1.3. Видове технологии според техническото ниво на производство
6
1.2. Класификация на дисперсните системи
7
1.3. Свойства на дисперсните системи
8
1.4. Получаване на дисперсни системи
12
1.5. Видове аеродисперсни системи
12
1.6. Физична и химична природа на аеродисперсните системи
13
1.7. Свойства на праха
16
1.7.1. Плътност на частиците
16
1.7.2. Абразивност на праха
17
1.7.3. Слепваемост на праха
17
1.7.4. Електрическо съпротивление на праха
17
1.7.5. Пожаро- и взривоопасност
18
1.7.6. Дисперсност
18
Глава  2
Основни методи за ограничаване 
на праховите емисии в атмосферата
20
2.1. Опазване чистотата на атмосферата
20
2.2. Основни технологични операции за пречистване на въздушни сме​​си
21
2.2.1. Улавяне на отпадъчни газове в непосредствена близост 
до зона​та на изхвърляне (каптиране)
21
2.2.2. Охлаждане на газовете
22
2.2.3. Отделяне от отпадъчните газове на вредните вещества
23
2.3. Класификация на системите за вентилация и климатизация
24
2.4. Вентилационни инсталации
25
2.4.1. Естествена вентилация
25
2.4.2. Принудителна вентилация
27
2.5. Въздухопроводи
30
2.5.1. Материали и конструкции на въздухопроводите
30
2.5.2. Технически характеристики на материалите 
за въздухопроводи
32
2.5.3. Свързване и монтаж
35
2.6. Местна смукателна инсталация
35
2.6.1. Отворени смукатели
36
2.6.2. Полуотворени смукатели
42
2.6.3. Затворени смукатели
43
2.6.4. Технологично свързани смукатели
45
2.7. Въздухопроводни мрежи
45
2.7.1. Елементи на мрежата
45
2.7.2. Изисквания към мрежите
51
2.8. Видове въздухопроводни инсталации
53
2.8.1. Нискоскоростни инсталации
53
2.8.2. Високоскоростни инсталации
53
2.8.3. Технологични инсталации
54
2.9. Оразмеряване на въздухопроводни мрежи
55
2.10. Изходни данни за избор на вентилатора
56
2.11. Ефективност на прахоулавяне и филтриране
57
Глава  3
Сухо механично прахоулавяне
59
3.1. Утаяване под действие на силата на тежестта
59
3.2. Разделяне на газови нееднородни системи
62
3.3. Прахоутаителни камери
63
Глава  4
Инерционно прахоулавяне
67
4.1. Принцип на действие
67
4.2. Конструкции инерционни прахоуловители
67
Глава  5
Центробежно прахоулавяне
69
5.1. Принцип на действие
69
5.2. Предимства и недостатъци на циклонните прахоуловители
71
5.3. Основни видове конструкции на циклони
72
5.3.1. Цилиндрични циклони
72
5.3.2. Конусни циклони
73
5.3.3. Противотокови циклони
74
5.3.4. Правотокови циклони
75
5.3.5. Батерийни циклони
75
5.3.6. Последователно разположени циклони
77
5.3.7. Въртящи се центробежни прахоуловители
77
5.3.8. Група циклони
78
5.4. Пресмятане на циклони
78
Глава  6
Филтруване на газове
80
6.1. Общи сведения за процеса филтриране
80
6.2. Видове филтри
80
Глава  7
Електрофилтрация
84
7.1. Общи сведения за процеса електрофилтрация
84
7.2. Физическа същност на процеса
84
7.3. Фактори, от които зависи електроочистването
85
7.4. Видове електрофилтри
88
Глава 8
Мокро прахоулавяне
92
8.1. Теоретични основи на мокрото прахоулавяне
92
8.2. Видове мокри прахоуловители
92
8.3. Предимства и недостатъци на мокрото очистване
99
РЕЧНИК

на използваните термини и определения
100
ЛИТЕРАТУРА
106
Законодателство по опазване качеството на въздуха
108






































































































































































PAGE  
6

